1)

א) ) לפי מה שלמדנו משפר snr פי

100=10

ב) לפי מה שלמדנו משפר snr פי

100=10

אך ההחלקה פוגעת גם באות ולא רק ברעש, לכן לא נכון לומר את זה

ומיצוע באמצעות חלון מלבני סטיית התקן החדשה קטנה פי 1/10 מסטיית התקן לפני המיצוע.

ג) לפי מה שלמדנו משפר snr פי

2

אך ההחלקה פוגעת גם באות ולא רק ברעש, לכן לא נכון לומר את זה

ומיצוע באמצעות חלון מלבני סטיית התקן החדשה קטנה פי

1qמסטיית התקן לפני המיצוע.

2)

def cross_correlation(first, second):
    # zero padding, so both will be the same size
    if len(first) > len(second):
        while len(first) > len(second):
            second.append(0)
    elif len(first) < len(second):
        while len(first) < len(second):
            first.append(0)
    num_of_vals = 2 * len(second) - 1
    corr = [0] * num_of_vals
    index = 0
    for x in range(num_of_vals):
        val = x - len(second) + 1
        for i in range(len(first)):
            if len(second) > (i + val) >= 0:
                p = first[i] * second[i + val]
                corr[index] += p
        index += 1
    return corr

vectora = np.array([3, 2, 1])
vectorb = np.array([6, 5, 4])

# testing that np.correlate and our code produces same result
our_xcorr_arr = np.array(cross_correlation(vectora, vectorb))
builtin_xcorr_arr = np.correlate([6,5,4], [3,2,1], 'full')

np.testing.assert_equal(our_xcorr_arr, builtin_xcorr_arr)

א) חישוב ידני:

| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 5 | 4 |  |  |  |  | = | 12 |  |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 6 | 5 | 4 |  |  |  | = | 15+8=23 |  |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 6 | 5 | 4 |  |  | = | 18+10+4=32 |  |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 5 | 4 |  | = | 12+5=17 |  |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 5 | 4 | = | 6 |  |
| [12,23,32,17,6] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ב)

| 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | = | 6 |  |
| 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | 2 | 1 |  |  |  | = | 12+5=17 |  |
| 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 3 | 2 | 1 |  |  | = | 18+10+4=32 |  |
| 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2 | 1 |  | = | 15+8=23 |  |
| 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | = | 12 |  |
| [6, 17, 32, 23, 12] מכאן רואים כי f*g =\=g*f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ג)  מספר ההכפלות שיש לבצע הוא כפל בין אורך 2 הוקטורים-וקטור החלון ווקטור האות(במקרה שלנו 3*3 = 9 הכפלות).

3) א)

ניתן להבחין בצורה מאוד גסה שיש 20 פיקים ב2 שניות, כלומר התידרות היא 10 הרץ.

ב)

# plotting w/noise
t = np.arange(0, 2, 0.01)
x = np.sin(t*(20 * np.pi)) + np.random.rand(len(t))

fig = plt.figure()
plt.xlabel('Time (Seconds)')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.title('sin(20pi*t + rand(1, length(t))')
plt.plot(x[:len(t)])
plt.show()

# plotting with smoothing using rec. window
q = 0.2 * np.ones(5)
z = cross_correlation(x.tolist(), q.tolist())
# print (len(z))
# z = np.correlate(x, q)
fig = plt.figure()
plt.xlabel('Time (Seconds)')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.title('sin(20pi*t + rand(1, length(t)) smoothed by rectangular window (N=5)')
plt.plot(z[:len(t)])
plt.show()

4)

א) התשובה היא [1, -1] משום שקונבולוציה מוגדרת כך:

לעומת קרוס קורלציה שמוגדרת כך

לכן נצטרך להפוך את הסימן של המינוס בשני הערכים בוקטור כדי לקבל את אותה התוצאה(נגזרת ראשונה)

ב) כדי לקבל נגזרת שניה נצטרך לבצע קונבולוציה על [1, -1]  פעמיים, כלומר:

f’ = f*[1, -1]

f’’ = ( f’)’ = f’ * [-1,1] = (f*[1,-1] ) * [-1,1]

ולפי תכונת אסוציאטיביות של קונבולוציה התשובה היא [1,-1]*[1-1] = [1,-2 ,1]

ג) כדי להחליק את האות נבצע קרוס קורלציה:

CC(f, [0.5, 0.5])

כדי לגזור אותו נבצע לתוצאה קונבולוציה עם [1, -1]:

CC(f, [0.5, 0.5]) * [1, -1]  = f * [-0.5, -0.5] * [1, -1] = f * [-0.5, 0, 0.5]

כלומר הוקטור שאיתו נעשה קונבולוציה פעם אחת כדי לקבל את מה שנדרש בסעיף ג׳ הוא [-0.5, 0, 0.5].

ד)     נצטרך לעשות קונבולוציה עם הוקטור [-1, -1, 1 ,1] כדי שבמכפלה בקונבלוציה(שנעשית עם הוקטור במהופך) נקבל סכום של 2 איברים עוקבים ראשונים פחות סכום איברים עוקבים שבאים 2 אחריהם.

5) כדי למצוא הפרש פאזה בין שני סינוסואידים נבצע CC(אוטו קורלציה)  בין שני האותות. הערך הגבוה המקסימלי שיתקבל בוקטור הוא הפרש הזמנים בין האותות. אם מצאנו את הפרש הזמנים ניתן למצוא את הפאזה ע"י שימוש בנוסחא  wt =∅  כאשר  נתון w = 1Hz וt הוא הפרש הזמנים שקיבלנו בCC ונקבל את הזווית ברדייאנים.

6) החלק מהשיר שייך לשיר yHurt.

בהרצה של CC מתקבל הערך הגדול ביותר כאשר עושים CC עם השיר yHurt, ערך קטן יותר עם yHeathens, והערך הקטן ביותר היה עם ySilence. ככה שצדקנו ואכן הסניפט נלקח מהשיר Hurt.

לגבי המיקום בשיר- נבדוק לפי הערך של הפיק  ונחלק בfs -1103000 / 44100 ונקבל 25 כלומר אחרי 25 שניות מהשיר.